附件1

炼钢厂鱼雷罐烘烤异味去除项目供货清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 除臭主体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 板式换热器 | 处理气量：16000m³/h； 尺寸：1.88*1.67*2.62m 材质：304不锈钢 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 活性炭吸附设备 | 处理气量：16000m³/h； 尺寸：φ2200×4500m(H) 材质：Q235B 填料停留时间1.4s 活性炭装填量：2500kg（含首次装填） | 套 | 1 | 国产优质 |
| 3 | 负压除臭风机 | 风量：16000m3/h； 风压：3500Pa； 功率：30kW； 防护等级：IP55； 材质：碳钢； 其他：电机、风机能效不低于二级，整机含防震垫、隔音箱、电机、进风阀及弹性接头等。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 风管电动蝶阀 | 规 格：DN600； 材 质：Q235B； 其 他：普通开关型 | 台 | 2 | 国产优质 |
| 5 | 混风阀 | 规 格：DN400； 材 质：Q235B； | 台 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 管道过滤器 | 规 格：配套DN600管道，20目； 材 质：304不锈钢； | 台 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 风机软连接 | 不锈钢材质，700x700 | 台 | 2 |  |
| 二 | 电控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 类型：GGD 防护等级：IP3*；风机启动方式为直接启动，接触器采用无触点接触器 其 他：该控制柜为独立控制系统，手动/自动控制系统设备。 | 套 | 1 | 柜内元器件选用ABB、施耐德产品，接线端子品牌：菲尼克斯 |
| 2 | 风机现场箱 | 户外型，材质：不锈钢304 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 三 | 仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 材 质：耐腐蚀； 量 程：0～300℃； | 套 | 4 | 国产优质 |
| 2 | 氮气安保装置 | 规格：满足系统需要 材质：耐腐蚀 含氮气管路、电磁阀等管配件 | 套 | 1 | 国产优质 |

备注：最终以设计院设计以准，但报价不调整，且厂家负责系统的完整性。